KC M1800A BERT Setting SOP.

- 接上電源AC100~240V,RS-232 Program control.

Kết nối nguồn điện AC100~240V, RS-232 Điều khiển chương trình

- 插入SFP Module,依產品測是需求選擇.

Kết nối Mô-đun SFP và chọn theo yêu cầu thử nghiệm sản phẩm.

能使用的SFP+ Module如第11.所示

3.Power on ( Bật nguồn)

- 使用左右鍵選擇測試所要使用的SPEED,GPON(2.488G),XGSPON(9.95G).

Sử dụng các phím trái và phải để chọn TỐC ĐỘ, GPON (2.488G) và XGSPON (9.95G) sẽ được sử dụng để thử nghiệm.

- 使用上下鍵選擇P(Pattern).

Dùng phím lên xuống để chọnP(Pattern)

- 使用左右鍵選擇測試所要使用的Pattern,GPON(Prbs23),XGSPON(Prbs31).

Sử dụng phím trái và phải để chọn bài kiểm tra Pattern,GPON(Prbs23),XGSPON(Prbs31).

- 使用上下鍵選擇M(Mode).

Dùng phím lên xuống để chọn M(Mode)

- 使用左右鍵選擇測試所要使用的方式,請選用CONT(Continuum)

Sử dụng phím trái và phải để chọn phương pháp kiểm tra, vui lòng chọn CONT(Continuum)

- 設定完成後使用Enter/Hone鍵,如畫面框即完成BERT Continuum設定.

Sử dụng sau khi cài đặt hoàn tất Enter/Home như hiển thị trong khung hình, cài đặt BERT Continuum đã hoàn tất.

- 目前驗證可以使用的XGSPON SFP+ Module(Hisense LTF7226B-BC+)

Hiện đã được xác minh là có thể sử dụng được XGSPON SFP+ Module(Hisense LTF7226B-BC+)

- 目前驗證可以使用的GPON SFP Module(Source SPS-43-48H-HP-CDE-SD)

Hiện đã được xác minh là có thể sử dụng được GPON SFP Module(Source SPS-43-48H-HP-CDE-SD)